- Сведения по настройке устройства

1.	Настройка переключателей  платы сбора	2

a.	Настройка переключателей IP адреса платы сбора	2

b.	Настройка типа устройства	2

c.	Настройка типа секции	3

d.	Настройка переключателей интерфейса синхронизации	3

2.	Настройка переключателей платы дисплея	3

a.	Настройка переключателей IP адреса дисплейной платы	3

b.	Настройка переключателей IP адреса ведомой платы(платы сбора)	4

3.	Описание Modbus-регистров устройства	5

4.	Описание формата передачи данных по протоколу UDP	7

a.	Общие сведения	7

b.	Основной буфер АЦП	7

c.	Буфер АЦП пиропатронов	8

Настройка переключателей  платы сбора

Настройка переключателей IP адреса платы сбора

Переключатели адреса формируют последние 3 бита адреса (формируемый  диапазон 0-7)

Пример:

Адрес в ПЗУ -192.168.109.15x

Диапазон адресов, выбираемых переключателем-

192.168.109.150-192.168.109.157

Настройка типа устройства

Тип устройства(ведущий или ведомый) выбирается переключателем

Настройка типа секции

Тип секции(1, 2, 3, 4 или 5, 6) выбирается переключателем

Настройка переключателей интерфейса синхронизации

Переключатели интерфейса синхронизации на всех платах занимают положение, указанное на рисунке:

<Вставить рисунок>

Настройка переключателей платы дисплея

- Настройка переключателей IP адреса дисплейной платы

Настройка адресов платы индикатора осуществляется аналогично процедуре настройки главной платы.

Переключатели "Адрес платы" формируют последние 3 бита адреса(формируемый диапазон 0-7)

Пример:

Адрес в ПЗУ -192.168.109.16x

Диапазон адресов, выбираемых переключателем-

192.168.109.160-192.168.109.167

Настройка переключателей IP адреса ведомой платы(платы сбора)

Переключатели "Адрес ведомого" формируют последние 3 бита адреса(формируемый диапазон 0-7)

Пример:

Адрес в ПЗУ -192.168.109.15x

Диапазон адресов, выбираемых переключателем-

192.168.109.150-192.168.109.157

Описание Modbus-регистров устройства

| Input регистры |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Адрес | Тип данных | Описание |
| ADC_CHANNEL_0_RAW | 1000 | uint16_t | Сырое значение измерительных каналов |
| ADC_CHANNEL_1_RAW | 1001 | uint16_t |  |
| ADC_CHANNEL_2_RAW | 1002 | uint16_t |  |
| ADC_CHANNEL_3_RAW | 1003 | uint16_t |  |
| ADC_CHANNEL_4_RAW | 1004 | uint16_t |  |
| ADC_CHANNEL_5_RAW | 1005 | uint16_t |  |
| ADC_CHANNEL_0_RESULT | 1006 | float | Калиброванное значение измерительных каналов |
| ADC_CHANNEL_1_RESULT | 1008 | float |  |
| ADC_CHANNEL_2_RESULT | 1010 | float |  |
| ADC_CHANNEL_3_RESULT | 1012 | float |  |
| ADC_CHANNEL_4_RESULT | 1014 | float |  |
| ADC_CHANNEL_5_RESULT | 1016 | float |  |
| ADC_CHANNEL_CONV | 1018 | float | Значение свертки токовых каналов |
| ADC_TIMESTAMP_CURRENT | 1020 | uint64_t | Текущее значение штампа времени |
| ADC_SAMPLING_FREQ_STATE | 1024 | uint16_t | Состояние сигнала семплирования/синхронизации |
| DEV_SET_OUTPUTS_SEQUENCE_IN_PROGRESS | 1025 | uint16_t | Флаг выполнения последовательности управления реле |
| ADC_PYRO_SQUIB_0 | 1026 | float | Значение измерительных каналов пиропатронов |
| ADC_PYRO_SQUIB_1 | 1028 | float |  |
| ADC_PYRO_SQUIB_2 | 1030 | float |  |
| ADC_PYRO_SQUIB_3 | 1032 | float |  |
| ADC_PYRO_SQUIB_4 | 1034 | float |  |
| ADC_PYRO_SQUIB_5 | 1036 | float |  |
| ADC_PYRO_SQUIB_6 | 1038 | float |  |
| ADC_PYRO_SQUIB_7 | 1040 | float |  |
| PYRO_SQUIB_PIR_STATE | 1042 | uint16_t | Текущее состояние запуска пиропатронов |
| PYRO_SQUIB_PIR_IN_LINE | 1043 | uint16_t | Флаги наличия пиропатронов на линии |
| PYRO_SQUIB_PIR_ERROR | 1044 | uint16_t | Код ошибки интерфейса i2c пиропатронов |
| PYRO_SQUIB_MB_CONNECT_ERROR | 1045 | uint16_t | Статус соединения с платой управления пиропатронами (Modbus RTU) |
| FAULT_OUT_1_SIG | 1046 | uint16_t | Сигналы ошибок цепей питания |
| FAULT_OUT_7_SIG | 1047 | uint16_t |  |
| FAULT_250A_SIG | 1048 | uint16_t |  |
| FAULT_150A_SIG | 1049 | uint16_t |  |
| FAULT_75A_SIG | 1050 | uint16_t |  |
| FAULT_7_5A_SIG | 1051 | uint16_t |  |
| Holding регистры |  |  |  |
| SERVER_IP_REG_0 | 2000 | uint16_t | IP адрес UDP сервера |
| SERVER_IP_REG_1 | 2001 | uint16_t |  |
| SERVER_IP_REG_2 | 2002 | uint16_t |  |
| SERVER_IP_REG_3 | 2003 | uint16_t |  |
| SERVER_PORT_REG | 2004 | uint16_t | Порт UDP сервера |
| ADC_CHANNEL_0_K | 2005 | float | Калибровочные коэффициенты измерительных каналов |
| ADC_CHANNEL_0_B | 2007 | float |  |
| ADC_CHANNEL_1_K | 2009 | float |  |
| ADC_CHANNEL_1_B | 2011 | float |  |
| ADC_CHANNEL_2_K | 2013 | float |  |
| ADC_CHANNEL_2_B | 2015 | float |  |
| ADC_CHANNEL_3_K | 2017 | float |  |
| ADC_CHANNEL_3_B | 2019 | float |  |
| ADC_CHANNEL_4_K | 2021 | float |  |
| ADC_CHANNEL_4_B | 2023 | float |  |
| ADC_CHANNEL_5_K | 2025 | float |  |
| ADC_CHANNEL_5_B | 2027 | float |  |
| ADC_SAMPLERATE_FREQ_CORRECTION_FACTOR | 2030 | float | Коэффициент коррекции частоты семплирования ацп |
| ADC_STARTED | 2032 | uint16_t | Старт измерения измерительных каналов |
| ADC_UDP _PACKET_TRANSFER_ENABLE | 2033 | uint16_t | Разрешение передачи результатов измерительных каналов по UDP |
| ADC _TIMESTAMP_RESET | 2034 | uint16_t | Сброс штампа времени |
| DEV_SET_OUTPUTS_0 | 2035 | uint16_t | Управление токовыми ключами |
| DEV_SET_OUTPUTS_1 | 2036 | uint16_t |  |
| DEV_SET_OUTPUTS_2 | 2037 | uint16_t |  |
| DEV_SET_OUTPUTS_3 | 2038 | uint16_t |  |
| DEV_SET_OUTPUTS_ALL | 2039 | uint64_t | Управление токовыми ключами через целую передачу |
| DEV_SET_OUTPUTS_SEQUENCE_STATE_1 | 2043 | uint64_t | Состояние 1 последовательности переключений токовых ключей |
| DEV_SET_OUTPUTS_SEQUENCE_STATE_2 | 2047 | uint64_t | Состояние 2 последовательности переключений токовых ключей |
| DEV_SET_OUTPUTS_SEQUENCE_STATE_END | 2051 | uint64_t | Конечное состояние последовательности переключений токовых ключей |
| DEV_SET_OUTPUTS_SEQUENCE_TIME | 2055 | uint16_t | Время переключения между состояниями последовательности переключений токовых ключей (мс) |
| DEV_SET_OUTPUTS_SEQUENCE_NUM_CYCLES | 2056 | uint16_t | Количество циклов последовательности переключений токовых ключей |
| DEV_SET_OUTPUTS_SEQUENCE_START | 2057 | uint16_t | Запуск последовательности переключений токовых ключей |
| DEV_ENABLE_OUT_1 | 2058 | uint16_t | Разрешить управление ключами реле |
| DEV_ENABLE_OUT_7 | 2059 | uint16_t |  |
| DEV_EN_VCC_250 | 2060 | uint16_t | Ключи отключения неработающих каналов |
| DEV_EN_VCC_150 | 2061 | uint16_t |  |
| DEV_EN_VCC_75 | 2062 | uint16_t |  |
| DEV_EN_VCC_7_5 | 2063 | uint16_t |  |
| PYRO_SQUIB_PIR_SET_TIME | 2064 | uint16_t | Длительность импульса пиропатронов (мс) |
| PYRO_SQUIB_PIR_1_SET_CURRENT | 2065 | float | Установка тока запуска пиропатронов(А) |
| PYRO_SQUIB_PIR_2_SET_CURRENT | 2067 | float |  |
| PYRO_SQUIB_PIR_3_SET_CURRENT | 2069 | float |  |
| PYRO_SQUIB_PIR_4_SET_CURRENT | 2071 | float |  |
| PYRO_SQUIB_PIR_SET_MASK | 2073 | uint16_t | Маска запуска пиропатронов |
| PYRO_SQUIB_PIR_START | 2074 | uint16_t | Запуск пиропатронов |
| PYRO_SQUIB_PIR_1_CALIBR_CURRENT_K | 2075 | float | Калибровочные коэффициенты тока пиропатронов |
| PYRO_SQUIB_PIR_1_CALIBR_CURRENT_B | 2077 | float |  |
| PYRO_SQUIB_PIR_2_CALIBR_CURRENT_K | 2079 | float |  |
| PYRO_SQUIB_PIR_2_CALIBR_CURRENT_B | 2081 | float |  |
| PYRO_SQUIB_PIR_3_CALIBR_CURRENT_K | 2083 | float |  |
| PYRO_SQUIB_PIR_3_CALIBR_CURRENT_B | 2085 | float |  |
| PYRO_SQUIB_PIR_4_CALIBR_CURRENT_K | 2087 | float |  |
| PYRO_SQUIB_PIR_4_CALIBR_CURRENT_B | 2089 | float |  |
| DEV_ENABLE_AIR | 2091 | uint16_t | Управление пневмоклапаном |
| DEV_RESET_CONTROLLER | 2092 | uint16_t | Сброс контроллера |
| DEV_PROC_TIME_HOUR | 2093 | uint16_t | Время от начала процесса тестирования |
| DEV_PROC_TIME_MINUTE | 2094 | uint16_t |  |
| DEV_PROC_TIME_SECOND | 2095 | uint16_t |  |
| DEV_SOUND_ALARM | 2096 | uint16_t | Подать звуковой сигнал |
| DEV_LOAD_RESISTOR_VALUE_1 | 2097 | float | Список значений сопротивлений нагрузочных резисторов (Ом) |
| DEV_LOAD_RESISTOR_VALUE_2 | 2099 | float |  |
| DEV_LOAD_RESISTOR_VALUE_3 | 2101 | float |  |
| DEV_LOAD_RESISTOR_VALUE_4 | 2103 | float |  |
| DEV_LOAD_RESISTOR_VALUE_5 | 2105 | float |  |
| DEV_LOAD_RESISTOR_VALUE_6 | 2107 | float |  |
| DEV_LOAD_RESISTOR_VALUE_7 | 2109 | float |  |
| DEV_LOAD_RESISTOR_VALUE_8 | 2111 | float |  |
| DEV_LOAD_RESISTOR_VALUE_9 | 2113 | float |  |
| DEV_LOAD_RESISTOR_VALUE_10 | 2115 | float |  |
| DEV_LOAD_RESISTOR_VALUE_11 | 2117 | float |  |
| DEV_LOAD_RESISTOR_VALUE_12 | 2119 | float |  |
| DEV_LOAD_RESISTOR_VALUE_13 | 2121 | float |  |
| DEV_LOAD_RESISTOR_VALUE_14 | 2123 | float |  |

Описание формата передачи данных по протоколу UDP

- Общие сведения

Для передачи основного буфера и буфера ацп пиропатронов используются два типа пакетов-базовый пакет и пакет данных пиропатронов. Структуры пакетов представлены ниже:

#pragma anon_unions

#define UDP_BASE_DATA_SIZE				1000

#define UDP_PYRO_DATA_SIZE				1024

#define UDP_PACKET_SEND_DELAY 				1000

#define SENDER_PORT_NUM					1001

typedef enum

{

UDP_PACKET_TYPE_BASE=0,

UDP_PACKET_TYPE_ADC_PYRO=1,

}enUDPPacketType;

#pragma pack(push,1)	//выравнивание полей структуры кратное 1 байту

typedef struct

{

uint8_t 		data[UDP_BASE_DATA_SIZE];

}stBasePacket;		//структура базового пакета

typedef struct

{

uint16_t  	size;

uint8_t		data[UDP_PYRO_DATA_SIZE];

}stADCPyroPacket;	//структура пакета пиропатрона

typedef struct

{

enUDPPacketType 	type;		//тип-базовые данне или данные пиропатронов

uint8_t 		id;		//порядковый номер пакета в группе пакетов

uint64_t 	timestamp; 	//штамп времени последнего значения последнего пакета

union

{

stBasePacket BasePacket;

stADCPyroPacket ADCPyroPacket;

};

}stPacket;		//общая структура пакета

#pragma pack(pop)

#define UDP_BASE_PACKET_SIZE				(sizeof(enUDPPacketType)+sizeof(uint8_t)+sizeof(uint64_t)+UDP_BASE_DATA_SIZE)

#define UDP_PYRO_MAX_PACKET_SIZE		(sizeof(enUDPPacketType)+sizeof(uint8_t)+sizeof(uint64_t)+sizeof(ADCPyroPacket))

Основной буфер АЦП

Полный буфер значений базового АЦП, отправляемый через UDP имеет размер :

Nканалов АЦП *1000отсчетов на канал *sizeof(float) байт.

При Nканалов АЦП  = 3, размер передаваемого буфера равен 12000 байт

Т.к. базовый пакет UDP не может иметь длину больше длины пакета Ethernet, буфер АЦП передается по частям-пакетам, длина данных которых равна UDP_BASE_DATA_SIZE= 1000 байт.

Буфер АЦП пиропатронов

Полный буфер значений АЦП пиропатронов, отправляемый через UDP имеет размер :

Nканалов АЦП *Fсемплирования*Tсбора* sizeof(float) байт.

Где:

Nканалов АЦП	= 	8

Fсемплирования	=	1000 Гц

Tсбора		=	0.01-0.5 с

Максимальная длина буфера ацп пиропатронов равна 8*1000*0.5*4=16000 байт

Т.к. пакет UDP не может иметь длину больше длины пакета Ethernet, буфер АЦП передается по частям-пакетам, длина данных которых равна UDP_PYRO_DATA_SIZE =1024 байт(значение можно изменить).

Во время активации пиропатронов идет заполнение буфера. После окончания активации, алгоритм ожидает новой передачи по UDP основных данных и после основных пакетов передает один или несколько пакетов с данными ацп пиропатронов. Незаполненный данными хвост последнего пакета заполняется нулями.